Лазер на YAG-Nd3+ с накачкой химической лампой

Л.И. Бубнова, М.С. Дроздов, С.И. Светличный

Для создания мощных автономных лазерных систем предлагались химические источники накачки с высокими температурами сгорания. Рекордсменом такого рода является газовая смесь C2N2/O2 (адиабатическая температура взрыва ~ 60000К), с применением которой реализованы так называемые химико-физические лазеры на неодимовом стекле [1, 2].

В настоящем сообщении предлагается в качестве рабочего тела химической лампы использовать газовые смеси CS2/O2 и CO/O2. Адиабатическая температура взрывных реакций этих смесей не превышает 3700oК, что значительно ниже температуры сгорания дициана. По этой причине трудно ожидать превышения порога накачки активных элементов из неодимового стекла, однако в случае использования ИАГ - Nd3+ для задач, не требующих высоких энергетических характеристик, применение подобных смесей обладает рядом преимуществ: некритичность состава исходных компонент смеси CS2, CO, O2, более низкие динамические нагрузки, возникающие во время взрыва и возможность работы химической лампы в частотном режиме. Кроме того, сероуглерод (CS2) при комнатной температуре - жидкость с высоким (~0,4 атм) давлением насыщенных паров. При использовании вместо кислорода окислов азота (например, NO2) оба исходных компонента рабочей смеси - жидкости, что существенно уменьшает весогабаритные характеристики лазерной установки в целом.

1. Л.И. Бубнова, Е.Б. Гордон, М.С. Дроздов, С.И. Светличный. Импульсные химические источники света на основе взрывных газовых реакций. //Тезисы докладов Третьей Международной научно-технической конференции ”Инженерно-физические проблемы авиационной и космической техники” -Егорьевск: ЕАТК ГА, 1999, C.270-271.

2. L.I. Bubnova, S.I. Svetlichny, S.G. Khidirov, Yu.B. Scheck. Emissivity and the Origin of Emission from Explosion in a Constant Volume Combustion Vessel. 111. // High Temperature Science, v. 16, P. 361-376 (1983).